# Modul 1
Konfigurasi Jaringan Dasar

# Dan Perintah Dasar Jaringan

TUJUAN PEMBELAJARAN:

- Mahasiswa mampu menggunakan tools jaringan yang ada.

- Mahasiswa memahami perintah – perintah dasar konfigurasi jaringan

- Mahasiswa memahami konsep layering

PERALATAN YANG DIBUTUHKAN

- Beberapa PC yang akan dihubungkan dalam jaringan.

- Hub sebagaipenghubungjaringan.

- Kabeljaringansecukupnya.

DASAR TEORI

Jaringan komputer adalah kumpulan dua atau lebih dari komputer yang saling berhubungan satu sama lain. Kebutuhan yang diperlukan dalam koneksi jaringan :

- Koneksi secara fisik (Topologi secara fisik)

- Koneksi secara Logis (Topologi secara Logic)

Beberapa jenis/tipe koneksi secara fisik yang dikenal menggunakan tipe bus, star, ring dan lain-lain. Sedangkan topologi secara logik jaringan merupakan aturan supaya perangkat jaringan bisa saling berkomunikasi, salah satunya pengalamatan setiap komputer yang ada di jaringan, biasa disebut dengan IP Address.

IP Address

Untuk  terhubung  pada  suatu  jaringan  diperlukan  pengalamatan yang unik di setiap komputer yang terhubung, pengalamatan ditandai dengan penomoran  dari  Internet  Protocol  yang  ada  pada   PC   tersebut.   Teknik   penomoran   IP   ada   2   yaitu   manual   dan   otomatis   (DHCP).

Pada suatu jaringan diperlukan IP dan netmask, contoh: 192.168.0.1/255.255.255.0

192.168.0.1 adalah penomoran IP, sedangkan 255.255.255.0 adalah netmask      dari      jaringan

tersebut.  IP  memiliki  beberapa  class  yang  terbagi  menurut  jumlah  IP  tersebut.  Class  yang

ada antara lain:

A. 10.x.x.x dengan netmask 255.0.0.0

B. 172.16.x.x s/d 172.31.x.x dengan netmask 255.255.0.0

C. 192.168.0.x s/d 192.168.255.x dengannetmask 255.255.255.0

D dan E tidak digunakan, karena diperuntukan untuk penelitian

Setting static ip di linux

- Perintah “ifconfig”

- Denganmenyimpankonfigurasijaringan

- PadaDebian GNU/Linux, file konfigurasijaringanterdapatpada  /etc/network/interfaces,

- dapat dilakukan dengan menggunakan editor vim, nano, atau mcedit.

- # vim /etc/network/interfaces

- pada file tersebutketikkan syntax berikut:

auto lo

iface lo inet loopback

auto eth0

iface eth0 inet static

address 10.252.108.143 netmask 255.255.255.0

- simpanperubahantersebut

- kemudianjalankanperintah “/etc/init.d/networking restart”

Setting dinamicip di linux

- Denganmenggunakanperintahdhclient

- Denganmerubahkonfigurasi di /etc/network/interfaces

- # vim /etc/network/interfaces

- pada file tersebutketikkan syntax berikut:

auto lo

iface lo inet loopback

auto eth0

iface eth0 inetdhcp

- simpanperubahantersebut

- kemudianjalankanperintah “/etc/init.d/networking restart”

Ada beberapa command pada linux yang dipakai untuk melakukan konfigurasi dan troubleshooting jaringan :

- lspci

Merupakan tools yang beradapada layer 1, dipakaiuntukmengecekapakah interface jaringannyasudahterpasangataubelum. Apabiladitemukan Network controller atauEthernel controller, artinyaperangkatjaringansudahsiapdigunakan.

- mii-tool

Untukmelihatapakahlinknyasudahadaataubelum

- dmesg | grep eth

Untukmengecekethernet card adaapabelum

- ifconfig

Command yang dipakaiuntukmelihat interface danalamat yang diberikanke interface tersebut

- ping

Memeriksakoneksidenganprotokol ICMP

- traceroute

Memeriksatahapankoneksi

- mtr

Command gabungan ping dantraceroute

TUGAS PENDAHULUAN

Jelaskancarapenggunaan command dibawahinibeserta option yang digunakandanartinya

- lspci

- mii-tool

- arp

- ifconfig

- route

- ping

- traceroute

- mtr

- netstat

- netconfig

PERCOBAAN

Memakai Tools Troubleshooting di jaringan

- Jalankan perintah “dmesg | grep eth”, catat dan analisa hasilnya. Jika tidak ada keluaran konfirmasikan ke dosen/asisten praktikum.

- Lepaskan kabel jaringan, lakukan perintah mii-tool

- Pasangkan lagi kabel jaringan dan lakukan perintah mii-tool

- Jalankan perintah ”ifconfig”, catat hasilnya.

- Pastikan anda terhubung ke internet, mintalah tolong ke dosen/asisten praktikum jika belum bisa terhubung ke internet.

- Jalankan perintah ”traceroute” dan ”mtr” ke :

- 202.9.85.3

- www.eepis-its.edu

- video-ta.eepis-its.edu

Catat hasilnya

- Buka halaman http://www.eepis-its.edu dengan web browser, kemudian sebelum koneksi selesai, buka terminal dan catat hasil koneksi dengan perintah “netstat -natu”

- Jalankan perintah netconfig, isikan data berikut ip: 192.168.1.xx (xx mulai 1-254, koordinasikan dengan teman anda agar tidak ada yang memakai nomor yang anda ambil. Isikan juga netmask :255.255.255.0 yang lain dikosongi terlebih dahulu dan tekan tombol OK.

- Selanjutnya jalankan perintah ifconfig catat hasilnya. Bandingkan dengan ketika anda menjalankan perintah ifconfig pada nomor 6, apa hasilnya ?

- Jalankan perintah netstat, catat hasilnya

Konfigurasi IP Address di Jaringan pada linux

- Login ke komputer Linux masing-masing user : student password : student

- Selanjutnya login ke root dengan menjalankan command su pada terminal dengan password 123456

- Cek apakah kabel sudah terkoneksi ke komputer masing-masing, jalankan command mii-tool, jika sudah terkoneksi terdapat hasil sbb :

3. Lihat no IP komputer masing-masing menggunakan perintah ifconfig, catathasilnya

- Ganti IP dari masing-masing komputer menjadi network 172.16.x.x/255.255.0.0 tidak boleh ada yg sama :

  - Lakukan dengan perintah “ifconfig”

  - Lakukan dengan mengedit di file /etc/network/interfaces

  - Selesai melakukan edit di file /etc/network/interfaces  lakukan perintah restart dengan menjalankan perintah /etc/init.d/networking restart

- Lakukan cek koneksi dengan menggunakan perintah ping no_ip_tujuan pada masingmasing PC di jaringan, tuliskan hasilnya pada laporan

- Rubah setting IP tersebut menjadi DHCP menggunakan perintah dhclient. Dan catat kembali hasil no_IP setelah menjalankan dhclient.

- Bagi peserta praktikum menjadi beberapa kelompok dimana 1 kelompok memiliki 5 keanggotaan. Kemudian setting PC yang ada dengan list IP beikut ini:

•   192.168.15.x/255.255.255.0

•   192.168.16.x/255.255.255.0

•   192.168.17.x/255.255.255.0

•   192.168.18.x/255.255.255.0

•   192.168.19.x/255.255.255.0

•   192.168.20.x/255.255.255.0

Kemudian lakukan ping ke semua IP diatas, dan catat hasilnya di laporan, Mana bisa koneksi dengan komputer mana ?

Konfigurasi IP Address di Jaringan pada windows

Caranya, Klik Start  Contol Panel Network and Internet Connection Network Connections Klik kanan Wireless Network Connection pilih properties maka akan terlihat tampilan seperti gambar di bawah ini.

Kemudian klik 2 kali pada internet Protocol (TCP/IP) pilih Use the following IP address pada tabs General isikan IP address dan isikan Subnet mask Klik ok.

TUGAS

  - Buat menjadi 2 kelompok :

Bangun LAN dengan switch dan tambahan koneksi wireless di dalamnya.

Atur IP Address dan tanyakan ke dosen

Lakukan test koneksi ke setiap komputer

  - Bangun kembali kelompok masing-masing 2 orang, koneksi dengan menggunakan koneksi point to point menggunakan kabel cross

Atura IP Address dan tanyakan ke dosen

Lakukan test koneksi ke setiap komputer

LAPORAN RESMI

FORMAT LAPORAN RESMI

Nama dan NRP mahasiswa

Judul Percobaan : Network Configuration dan Network Tools

Daftar Pertanyaan

- Jelaskan maksud dan kegunaan masing-masing perintah tool jaringan berikut ini : lspci, mii-tool, arp, ifconfig, route, ping, traceroute, mtr, netstat, netconfig

- Jelaskan konsep addressing yang ada pada jaringan

- Jelaskan konsep DHCP dalam jairngan

- Berikan kesimpulan hasil praktikum yang anda lakukan

Analisa  Percobaan :

Hasil Percobaan :

Tugas Pendahuluan :

Dasar Teori :